2015—2016学年度第一学期

汪清六中高二物理第二次月考试题

班级         姓名

一、单项选择题（每小题4分，共40分）

1下列叙述中，不是产生电流的条件是         （       ）

A．有自由移动的电荷                 B．导体两端存在电势差

C．电路是闭合电路                   D．导体有电阻

2．电源电动势的大小反映的是   (     	 ).

A．电源把电能转化成其他形式的能的本领的大小

B．电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小

C．电源单位时间内传送电荷量的多少

D．电流做功的快慢.

3．一个标有“220V 60W“的白炽灯泡，加上的电压由零逐渐增大到220V，在此过程中，电压（U）和电流（I）的关系可用图线表示，题中给出的四个图线中，符合实际的是(       )

U

I

0

AS

I

U

0

BS

U

0

CS

I

U

0

DS

I

4.关于欧姆定律的适用条件，下列说法正确的是（    ）

A．欧姆定律是在金属导体导电的基础上总结出来的，对于其他导体不适用

B．欧姆定律也适用于电解液导电

C．欧姆定律对于气体导电也适用

D．欧姆定律适用于一切导体

5、用伏安法测某一电阻时，如果采用如图4所示的甲电路，测量值为R1 ，如果采用乙电路，测量值为R2 ，那么R1 、R2与真实值R之间满足关系

A．R1＞R＞R2      B．R＞R1＞R2

C．R1＜R＜R2      D．R＜R1＜R2

6．三个电阻之比为R1:R2:R3=1:2:5，将这三个电阻并联，则通过这三支路的电流强度I1:I2:I3之比为(    )

A．1:2:5     B．5:2:1    C．10:5:2    D．2:5:10

7．有关电阻率的叙述中错误的是(  	).

A．当温度极低时超导材料的电阻率会突然减小到零

B．用的导线是由电阻率较小的铝、铜材料做成的

C．材料的电阻率取决于导体的电阻、横截面积和长度

D．材料的电阻率会随温度的变化而变化

8、用电压表、电流表测定a、b两节干电池的电动势Ea、Eb和内电阻ra、rb时，画出的图线如图所示，则由此图线可知（ ）

A、Ea＞Eb 、ra＞rb    B、Ea＞Eb 、ra＜rb

C、Ea＜Eb 、ra＞rb    D、Ea＜Eb 、ra＜rb

9.有一个多用电表,其欧姆挡的四个量程分别为:“×1”“×10”“×100”“×1 k”,某同学把选择开关旋到“×100”挡测量一未知电阻时,发现指针偏转角很大,为了减小误差,它应该(　　)

A.换用“×1 k”挡,不必重新调整调零旋钮

B.换用“×10”挡,不必重新调整调零旋钮

C.换用“×1 k”挡,必须重新调整调零旋钮

D.换用“×10”挡,必须重新调整调零旋钮

10. 下列给出多种用伏安法测电池的电动势和内阻的数据,处理方法既能减小偶然误差,又直观、简便的是(　C　)

A.测出两组I、U的数据,代入方程组E=U1+I1r和E=U2+I2r求出E和r

B.多测几组I、U的数据,求出几组E、r,最后分别求出其平均值

C.测出多组I、U的数据,画出UI图象,再根据图象求出E、r

D.多测几组I、U的数据,分别求出I和U的平均值

二、多项选择题（每小题4分，共20分）

111.在“测定金属的电阻率”的实验中,下列说法正确的是(　　)

A.用伏安法测金属丝的电阻时,可采用电流表内接法

B.实验中应调节滑动变阻器,取得多组U和I的值,然后求出电阻平均值

C.实验中电流不得太大,以免电阻率发生变化

D.应选用毫米刻度尺测整根金属丝的长度三次,然后求出长度平均值

12.在如图所示的电路中,R1、R2、R3为定值电阻,R4为可变电阻,电流表和电压表都是理想的电表,电源的电动势为E,内阻为r.当R4的滑片向a点移动时(　　)

A.电压表的示数变大	  B.电压表的示数变小

C.电流表的示数变大	  D.电流表的示数变小

13、图所示为《测定电源电动势和内阻》的电路图，下列说法中正确的是（）

A、该电路图有错误，缺少一只与电流表相串联的保护电阻

B、用一节干电池做电源，稍旧电池比全新电池效果好

C、几节相串联的干电池比单独一节干电池做电源效果好

D、实验中滑动变阻器不能短路

14.如图所示为多用电表电阻挡的原理图,表头内阻为Rg,调零电阻为R,电池的电动势为E,内阻为r,则下列说法中正确的是(　　)

A.它是根据闭合电路欧姆定律制成的

B.接表内电池负极的应是红表笔

C.电阻挡对应的“∞”刻度一般在刻度盘的右端

D.调零后刻度盘的中心刻度值是r+Rg+R

15.如图所示为某同学做“测量一新型电池的电动势和内阻”的实验时得到的UI图象.根据该图象判断,下列说法正确的是(　　)

A.该电池的电动势是20 V

B.该电池的内阻是10 Ω

C.该电池的短路电流是0.8 A

D.该电池与灯泡L(10 V,5 W)串联后,灯泡L能正常发光

三、实验题（18分）

16、使用多用电表的欧姆挡测电阻时,下列说法正确的是(　　)

A.测量前应检查指针是否停在“Ω”刻度线的“∞”处

B.每一次换挡,都要重新进行一次欧姆调零

C.在外电路,电流从红表笔流经被测电阻到黑表笔

D.测量时,若指针偏角很小(靠近∞附近),应换倍率更大的挡进行测量

17、测定干电池的电动势和内阻的实验电路如图所示,请回答下列问题:

(1)现备有以下器材:

A.干电池1个        B.滑动变阻器(0～50 Ω)

C.电压表(0～3 V)    D.电压表(0～15 V)

E.电流表(0～0.6 A)   F.电流表(0～3 A)

其中电压表应选　　　　,电流表应选　　　　.(填字母代号)

(2)如图是根据实验数据画出的UI图象,由此可知这个干电池的电动势E=　　　　V,内电阻r=　　　　Ω.

18、使用多用电表测量两个定值电阻(阻值约为R1=20Ω和R2=30kΩ)，在下列一系列操作中，选出尽可能准确地测定各阻值，并符合多用电表使用规则的各项操作，按合理的顺序填写在横线的空白处：

A．转动选择开关置于“×1 k”挡

B．转动选择开关置于“×100 k”挡

C．转动选择开关置于“×10k挡

D．转动选择开关置于“×1”挡

E．转动选择开关置于“OFF”挡

F．将两表笔分别接触R1两端，读出R1的阻值后随即断开

G．将两表笔分别接触R2两端，读出R2的阻值后随即断开

H．将两表笔短接，调节调零旋钮，使指针指在刻度线右端的“0”刻度

所选操作的合理顺序是__________

四．计算题(共22分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案的不给分。有数字计算的题，答案中必须明确写出数值和单位)

19、有一个直流电动机，把它接入0.2 V电压的电路时，电动机不转，测得流过电动机的电流是0.4 A；若把电动机接入2 V电压的电路中，电动机正常工作，工作电流是1.0 A．则：

(1)电动机的内阻为多少？

(2)电动机正常工作时的电功率为多大？电动机的机械功率为多少

(3)如果在电动机正常工作时，转子突然被卡住，电动机的发热功率是多大

20、. 一个标有“12 V”字样、功率未知的灯泡，测得灯丝电阻R随灯泡两端电压变化的关系图线如图所示，利用这条图线计算：

(1) 在正常发光情况下，灯泡的电功率P为多少？

第20题

(2) 若一定值电阻与灯泡串联，接在20 V的电压上，灯泡能正常发光，则串联电阻的阻值为多少？

高二物理11月份月考答案

- 单项选择题

1、D  2、B 3 、C 4、B  5、C  6、C 7、C  8、A 9、D 10、C

二、多项选择题

11、BC  12、BD  13、BD  14 、ABD  15、AD

三．实验题

16、 ；ABD

17  (1)C　E　(2)1.5　1.0

18、DHFAHGE

四．计算题

19. （1）根据欧姆定律，线圈电阻R＝＝ Ω＝0.5 Ω.

当接U′＝2.0 V电压时，电流I′＝1.0 A，

（2）故输入电功率P电＝U′I′＝2.0×1.0 W＝2.0 W，

热功率P热＝I′2R＝1 2×0.5 W＝0.5 W.

(3)如果正常工作时，转子被卡住，则电能全部转化成内能，故其发热功率P热′＝＝ W＝8 W.

20、　解析：

(1) 从图象可以看出，小灯泡正常发光时(电压为12 V)的电阻为R＝6 Ω

小灯泡正常发光时通过的电流为I＝＝ A＝2 A

小灯泡消耗的电功率为P＝UI＝12×2 W＝24 W.

(2) 由串联电路的特点可知，串联电阻两端的电压为U2＝U0－U＝20 V－12 V＝8 V

串联电阻的阻值为R2＝＝ Ω＝4 Ω