- 选择题

- 电场中有一点P，下列说法正确的是（    ）

- 若放在P点的试探电荷的电量减半，则P点的场强减半

- P点的场强越大，则同一电荷在P点受到的电场力越大

- 若P点滑有试探电荷，则P点的场强为零

- P点的场强方向为试探电荷在该点的受力方向

- 下列关于匀强电场中场 强和电势差的关系，正确的说法是（    ）

- 任意两点之间的电势差，等于场 强和这两点间距离的乘积

- 在任何方向上，若两点距离相等，则它们之间的电势差就相等

- 沿着电场线的方向，任何相等距离上的电势差降低量必定相等

- 电势降落的方向必定是电场强度的方向

3、如图所示的直线是真空中某电场中的一条电场线，A、B是这条直线上的两点。一电子以速度vA经过A点向B点运动，经过一段时间后，电子以速度vB经过B点，且vB与vA方向相反，则（ ）

A．A点的场强一定大于B点的场强

B．A点的电势一定低于B点的电势

C．电子在A点的动能一定小于它在B点的动能

D．电子在A点的电势能一定小于它在B点的电势能

- 一带电粒子在电场中只受到电场力作用时，它不可能出现的运动状态是（    ）

- 匀速直线运动

- 匀加速直线运动

- 匀变速直线运动

- 匀速圆周运动

- 带电粒子垂直进入匀强电场中偏转时（除电场力外不计其他力的作用）下列说法中正确的是（   ）

- 电势能增加，动能增加

- 电势能减小，动能增加

- 电势能和动能都不变

- 上述结论都不正确

- 关于电功，下列说法中正确的是（    ）

- 电功的实质是电场力所做的功

- 电功就是电热，两量是一回事

- 电场力做功使金属导体内的自由电子运动的速率越来越大

- 电流通过电动机时的电功率和热功率相等

- 下列说法中错误的是（    ）

- 一个电阻和一极无电阻的理想导线并联总电阻为零

- 并联电路任一支路电阻都大于电路的总电阻

- 并联电路任一支路电阻增大（其他支路不变）总电阻也增大、

- 并联电路任一支路电阻增大（其他支路不变）总电阻一定减少

- 一个阻值为R的电阻两端加上电压U后，通过导体截面的电量q与通电时间t的图象如图所示，此图线的斜率（即tanα）等于（     ）

- U

- R

- UR

- 1R

- 对于欧姆定律的理解，下列说法中错误的是（   ）

- 由I=U/R，通过电阻的电流强度跟它两端的电压成正比，跟它的电阻成反比

- 由U=IR，对一定的导体，通过它的电流强度越在在，它两端的电压也越大

- 由R=U/I，导体的电阻跟它两端的电压成正比，跟通过它的电流强度成反比

- 对一定的导体，它两端的电压与通过它的电流强度的比值保持不变

- 用E表示电源电动势，U表示路端电压，Ur表示同内电压，R表示外电路总电阻，r表示电源内电阻，I表示干路电流，则下列各式中正确的是（    ）

- Ur=IR

- Ur=E-U

- U=E+Ir

- U=RER+r

- 3：2：1

- 2：1：1

- 4：2：1

- 以上都不对

- 如图所示，4只电阻串联于某电路中，已测出UAC=9V，UBD=6V，R2=R4，则UAB为（   ）

A.  15V

B. 7.5V

C. 3V

D. 条件不足，无法判定

- 以下给出几种电学元件的电流与电压的关系图象，如图所示，下列说法中正确的是（    ）

- 这四个图象都是伏安特性曲线

- 这四种电学元件都是线性元件

- 是线性元件，是非线性元件

- 这四个图象中，直线的斜率都表示了元件的电阻

- 如图所示，厚薄均匀的矩形金属薄片边长ab=2bc，当将A与B接入电路或将C与D接入电路中时电阻之比RAB：RCD为（    ）

A. 1：4

B. 1：2

C. 2：3

D. 4：1

- 关于材料的电阻率，下列说法中正确的是(     )

- 把一根长导线截成等长的三段，则每段的电阻率都是原来的1/3

- 材料的电阻率随温度的升高而增大

- 纯金属的电阻率较合金的电阻率小

- 电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量，电阻率越大的导体对电流的阻碍作用越大

16、如图所示的电路中，当R1的滑片向左移动时，若电压表V1和电压表V2的示数的变化量分别为△U1和△U2（均为绝对值），则△U1和△U2的大小关系是（　　）

A．△U1＞△U2

B．△U1=△U2

C．△U1＜△U2

D．条件不足，无法确定

18.如图1所示，直线a为某电源的路端电压随干路电流强度的变化图线，直线b为某一电阻R两端的电压随电流变化图线，把该电源和该电阻组成的闭合电路，电源的输出功率和电源的内电阻分别为：（   ）

A．4W，0.5Ω

B．6W，1Ω

C．4W，1Ω

D．2W，0.5Ω

19、电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、变阻器R串联，如图所示，设R0=r，Rab=2r．当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时，下列各物理量中随之减小的是（　　）

A．电池的输出功率

B．变阻器消耗的功率

C．固定电阻R0消耗的功率

D．电池内阻消耗的功纺

- 如图所示电路，电源电动势为E、内阻为r，接通电路后A、B、C三盏灯都达到一定的亮度（但均未达到额定功率），当滑动变阻器的滑动头P向左滑动时，则（    ）

- A灯变亮，B灯变暗

- A灯和B灯都变暗

- C灯和B灯都变亮

- C灯变暗，A灯变亮

A.  保持K接通，减小两极板间的距离，则两极板间电场的电场强度减小

B. 保持K接通，在两极板间插入一块介质，则极板上的电量增大

C. 断开K，在两极板间插入一块介质，则两极板间的电势差减小

D. 断开K，减小两极板间的距离，则两极板间的电势差减小

- 如图（1）是一点电荷形成的电场中的一条电场线，A、B是电场线上的两点，一负电荷q仅在电场力作用下以初速度v0从A运动到B，速度图线如图（2）所示，则以下说法正确的是（　　）

A．此电场一定是正电荷形成的电场

B．A、B两点的电场强度是EA＜EB

C．AB两点的电势是φA＞φB

D．负电荷q在AB两点的电势能大小是EPA＞EPB

- 右图所示的电路中，当滑动变阻器R2的滑动触头P向下滑动时（    ）

- 电压表的读数增大

- R1消耗的功率增大

- 电容器C的电容增大

- 电容器C所带电量增多

- 如图所示的是分压器电路，A、B为分压器的输出端，若把滑动变阻器的滑片P置于变阻器中央，下列判断正确的是（   ）

- 空载时输出电压UAB=UCD2

- 当接上负载R时，输出电压UAB<UCD2

- 负载R越大，UAB越接近UCD2

- 负载R越小，UAB越接近UCD2

- 用如图所示的电路来测量电池的电动势和内电阻，根据测得的数据作出了如图所示的U--I图线，由图可知（     ）

- 电池电动势的测量值为1.40V

- 电池内阻的测量值为3.50Ω

- 外电路发生短路时的电流为0.40A

- 电压表的示数为1.20V时，电流表的示数I'=0.20A

- 实验题

26、有一待测的电阻器R x ，其阻值约在40～50Ω之间，实验室准备用伏安法来测量该电阻值的实验器材有：

电压表V（量程0～10V，内电阻约20kΩ）；

电流表A 1 ，（量程0～500mA，内电阻约20Ω）；

电流表A 2 ，（量程0～300mA，内电阻约4Ω）；

滑动变阻器R 1 （最大阻值为10Ω，额定电流为2A）；

滑动变阻器R 2 （最大阻值为250Ω，额定电流为0.1A）；

直流电源E（电动势为9V，内电阻约为0.5Ω）；

开关及若干导线．

实验要求电表读数从零开始变化，并能多测出几组电流、电压值，以便画出I-U图线．

（1）电流表应选用______．

（2）滑动变阻器选用______（选填器材代号）．

（3）请在如图甲所示的方框内画出实验电路图，并将图乙中器材连成符合要求的电路．

四、计算题

27、如图所示，边长为L的正方形区域abcd内存在着匀强电场。质量为m，电荷量为q的带电粒子以速度v0从a点进入电场，恰好从c点离开电场，离开时速度为v，不计重力，求电场强度的大小。

28、如图所示，相距为2d的A和B两点上固定着等量异种的两个点电荷，电荷量分别为＋Q和－Q.在AB连线的中垂线上取一点P，垂足为O，∠PAO＝α，求：

(1)P点的场强的大小和方向；

(2α为何值时，P点的场强最大，其最大值是多少？

29、有一个直流电动机，把它接入0．2V电压的电路时，电动机不转，测得流过电动机的电流是0.4A，若把它接入2V电压的电路中，电动机正常工作，工作电流是1.0A。求：

（1）电动机正常工作时的热功率为多大？输出功率为多大？

（2）如在正常工作时，转子突然被卡住，此时电动机的发热功率多大？

30、如图所示，E=10 V，R1=4 Ω，R2=6 Ω，C=30μF，电池内阻可忽略。

(1)闭合开关S，求稳定后通过R1的电流；

(2)然后将开关S断开，求这以后流过R1的总电荷量。

31、在如图所示的电路中，已知电源电动势E=3V，内电阻r=1Ω，电阻R1=2Ω，滑动变阻器R的阻值可连续增大，问：

（1）当R多大时，R消耗的功率最大？最大功率为多少？当R消耗功率最大时电源的效率是多少？

（2）当R多大时，R1消耗的功率最大？最大功率为多少？

（3）当R为多大时，电源的输出功率最大？最大为多少？

（参考答案）

- 单选题

- B  2.C  3.D  4.A  5.B  6.A  7.D  8.C  9.C  10.B  11.C  12.A  13.C  14.D  15.C  16.A  17.D  18.A  19.B  20.C

- 多选题

21.BD  22.BC  23.AD  24.ABC  25.AD

- 实验题

- （1）A2   (2)R1  （3）电路图如下图所示

- 计算题

- 解：从a点到c点电场力做的功W=qEL

根据动能定理W=12mv2−12mv02  得qEL=12mv2−12mv02

场强大小为E=mv2−v022qL

- 解：（1）如所示，P点场强是正、负电荷在P点产生场强的矢量和，由图得

EP=2Ecosα=2kQdcosα2cosα=2kQd2cos2α，方向向右；

（2）由上式表明，当α=0时，得EP=2kQd2，方向向右。

29、(1) 当电机不转时，无机械能输出，相当于纯电阻电路，由欧姆定律得到，电机的内阻r=U1I1=0.5Ω

当电机正常工作时，输出功率P出=UI−I2r=1.5W

(2) 电动机的转子突然被卡住时，此时相当于纯电阻，发热功率为P热=U2r=8W

30、（1）闭合电键K，稳定后通过R1的电流为：I=ER1+R2=1A,

电容器上电压为IR2，储存的电量为  Q1=CIR2=1.810−4C

(2) 电键K断开后,待稳定后,电容器上电压为E,储存的电量为：Q2=CE=3×10−4C

流过R1的总电量为ΔQ=Q2−Q1=1.2×10−4C

31、解：（1）把R1视为内电路的一部分，则当R=R1+r=3Ω时，R消耗的功率最大，其最大值为：

Pmax=I2R=E2/4R=0.75W

电源的效率为 η=UI/EI=I(R+R1)/I(R+R1+r)=83.3%

（2）对固定电阻R1，当电路的电流最大时其消耗的功率最大，此时R=0，所以  P1=I2R1=(ER1+r)2R1=2W

（3）R=0时电源的输出功率最大，最大值为   P出=I2R1=(ER1+r)2R1=2W